| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Χρηματοδότηση: | Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020 |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Έργο: | Καθαρισμός – προστασία πρανών |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  | υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο - Γενικά

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται ο καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας, με εργασίες εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων της κοίτης (έργα διευθετήσεων), εκσκαφής και απομάκρυνσης των προσχώσεων - φερτών υλικών και αυτοφυούς φυτικής βλάστησης, κατασκευή λιθορριπής με λίθους λατομείου, καθώς και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από σκυρόδεμα για την προστασία των πρανών τους από διάβρωση και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

Α. Ρέμα «Μπούσης»

Θα γίνει καθαρισμός της κοίτης και των πρανών του υδατορέματος σε μήκος περίπου 2.600,00 μ. (από κυκλικό κόμβο μέχρι  Ιονία οδό) και τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα μεταφέρονται σε χώρο απόθεσης ή απόρριψης ή θα εναποτίθενται παραπλεύρως των πρανών αυτού.

Οι εργασίες εκσκαφών – καθαρισμού του υδατορέματος θα γίνουν με ελαστικοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα, ερπυστριοφόρο φορτωτή, και αυτοκίνητο ανατρεπόμενο και θα επιμετρούνται σε ώρες λειτουργίας του μηχανήματος.

Επίσης προβλέπεται η προστασία ολισθαινόντων πρανών του υδατορέματος με την κατασκευή λιθορριπής,  συνολικού μήκους περίπου 15,00 μ. με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, καθώς και η κοπή δέντρων και η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε θέσεις που επιτρέπεται.

Β. Ρέμα «Ζούτος»

Θα γίνει καθαρισμός της κοίτης και των πρανών του υδατορέματος σε μήκος περίπου 2.000,00 μ. και τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εναποτίθενται παραπλεύρως των πρανών αυτού ή και θα μεταφέρονται σε χώρο απόθεσης ή απόρριψης όπου απαιτείται.

Οι εργασίες εκσκαφών – καθαρισμού του υδατορέματος θα γίνουν με ερπυστριοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα, ελαστικοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα και αυτοκίνητο ανατρεπόμενο και θα επιμετρούνται σε ώρες λειτουργίας του μηχανήματος.

Γ. Ρέμα «Κομποτέικος»

Θα γίνει καθαρισμός της κοίτης και των πρανών του υδατορέματος σε μήκος περίπου 2.100,00 μ. και τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εναποτίθενται παραπλεύρως των πρανών αυτού ή και θα μεταφέρονται σε χώρο απόθεσης ή απόρριψης όπου απαιτείται.

Οι εργασίες εκσκαφών – καθαρισμού του υδατορέματος  θα γίνουν με ερπυστριοφόρο φορτωτή, ερπυστριοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα, ελαστικοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα και αυτοκίνητο ανατρεπόμενο και θα επιμετρούνται σε ώρες λειτουργίας του μηχανήματος.

Δ. Άνω Γραικικό – Θέση «Βρύση»

Κατασκευή τοιχείου μήκους 18,00 μ. περίπου και ύψους 2,50 μ. περίπου, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, σε διαβρωμένη όχθη ρέματος για την προστασία του πρανούς. Το τοιχίο θα κατασκευασθεί αφού προηγηθούν οι εργασίες εκσκαφών θεμελίων για την θεμελίωσή του, ενώ οι διαστάσεις του τοίχου θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Ε. Ποταμός «Σαραντάπορος»

- Περιοχή «Τ.Κ. Παλαιοκάτουνου»

Για την προστασία χωμάτινου δρόμου κατά μήκος της αριστερής όχθης του ποταμού Σαραντάπορου, η οποία διαβρώθηκε σημαντικά λόγω μεγάλης πλημμυρικής παροχής του ποταμού, προβλέπονται εργασίες εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων της κοίτης του στη θέση αυτή (έργα διευθετήσεων) με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου σε μήκος περίπου 200,00 μ. με παράπλευρη απόθεση ή και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών – καθαρισμού.

Επίσης για καλύτερη προστασία του δρόμου από την ορμή του ποταμού στο εμπρόσθιο τμήμα του προβλέπεται η κατασκευή λιθορριπής σε μήκος περίπου 50,00 μ. με λίθους λατομείου βάρους 200 ~ 5.000 κιλά.

- Περιοχή «Ποταμούλα»

Στην παραπάνω θέση προβλέπονται εργασίες εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων της  κοίτης του ποταμού Σαραντάπορου καθώς έχει δημιουργηθεί νησίδα μήκους περίπου 200,00 με προϊόντα προσχώσεων φερτών υλικών και αυτοφυούς φυτικής βλάστησης, αλλάζοντας τη φυσική γραμμή ροής του ποταμού, προκαλώντας φθορές σε υπάρχον τοιχίο από συρματόπλεκτα κιβώτια (Serasanetti),τμήμα του οποίου στην αριστερή όχθη έχει καταρρεύσει.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου σε μήκος περίπου 200,00 μ. με παράπλευρη απόθεση ή και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών – καθαρισμού σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Επίσης για καλύτερη προστασία του υπάρχοντος τοιχίου από συρματόπλεκτα κιβώτια (Serasanetti), από την ορμή του ποταμού, στο εμπρόσθιο τμήμα του προβλέπεται η κατασκευή λιθορριπής σε μήκος περίπου 35,00 μ. με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg  και  500 – 5.000 κιλά.

- Περιοχή «Αγγελαίικα»

Στην παραπάνω θέση προβλέπονται εργασίες εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων της κοίτης του ποταμού Σαραντάπορου καθώς έχουν δημιουργηθεί τρεις νησίδες συνολικού μήκους περίπου 450,00 μ. με προϊόντα προσχώσεων φερτών υλικών και αυτοφυούς φυτικής βλάστησης, αλλάζοντας τη φυσική γραμμή ροής του ποταμού, προκαλώντας φθορές σε παράπλευρες ιδιοκτησίες.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου σε συνολικό μήκος περίπου 450,00 μ. με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών – καθαρισμού.

Καθορίζεται η προτεραιότητα εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών στα υδατορέματα «Μπούσης», «Ζούτος», «Κομποτέικος» και έπεται η εκτέλεση των εργασιών στον ποταμό «Σαραντάπορο» και στη θέση «Βρύση» Άνω Γραικικού.

Οι θέσεις εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία και θα εκτελούνται συμφώνα με τις οδηγίες της.

Δαπάνη

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 172.000,00 € με ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράμματος Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020 σύμφωνα με την αριθμ. 8/29.05.2020 απόφαση έγκρισης 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 22.07.2020 | Άρτα, 22.07.2020 | Άρτα, 22.07.2020 |
| Η Συντάξασα | Η Προϊσταμένη ΤΔΠ | Ο Διευθυντής ΤΕ |
| Μαρία Βασιλειάδη | Αλεξία Παππά | Αριστοτέλης Μπακόλας |
| Πολιτικός Μηχανικός | Αρχιτέκτονας Μηχανικός | Η/Μ Μηχανικός |