| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ | Χρηματοδότηση: | ΣΑΑΠ 030 (ΚΑ 2026ΑΠ03000001) |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Έργο: | Επένδυση διώρυγας Δ05 Α' ζώνης ΤΟΕΒ Λούρου |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| Τμήμα Μελετών και Εργαστηρίων |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την επένδυση 400μ περίπου της αρδευτικής διώρυγας Δ05 Ά ζώνης ΤΟΕΒ Λούρου.

Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να περιοριστούν οι απώλειες αρδευτικού ύδατος που γίνεται λόγω της διήθησης διαμέσου των παρειών και του πυθμένα της υφιστάμενης χωμάτινης τάφρου, να προστατευτούν καλλιέργειες λόγω της διήθησης και συσσώρευσης νερού στο ριζικό τους σύστημα, να βελτιωθεί η υδραυλική ικανότητα της τάφρου που περιορίζεται σημαντικά λόγω της βλάστησης που αναπτύσσεται εντός αυτής.

Με την επίτευξη των ανωτέρω θα βελτιωθούν οι συνθήκες άρδευσης στις πέριξ των τάφρων εκτάσεις, θα εξασφαλισθεί αρδευτικό νερό για άρδευση περισσότερων εκτάσεων από ότι σήμερα και θα περιορισθούν κατά πολύ τα κόστη για την συντήρηση του αρδευτικού δικτύου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η επένδυση για 400μ περίπου ανοικτής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, ορθογωνικής διατομής. Οι διαστάσεις καθαρού ανοίγματος της διώρυγας θα είναι  1,20μ * 1,50μ (Π*Υ) με προσαρμογές ανά περίπτωση  και το πάχος των τοιχίων 0,20 μ και 0.25μ από την πλευρά της οδού. Η επένδυση θα αρχίσει από την κεφαλή της αρδευτικής διώρυγας.

Για την κατασκευή θα γίνουν αντλήσεις υδάτων εφόσον απαιτείται κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με αμμοχαλικώδη υλικά. Επίσης θα καθαιρεθούν διαβάσεις προς τις ιδιοκτησίες και κατασκευή αυτών εκ νέου. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάνω στο οποίο θα θεμελιωθούν τα τοιχία. Επί της κατασκευής θα τοποθετηθούν εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops) πλάτους 16mm, ανά 25μ για την διασφάλιση στεγανότητας των αρμών διαστολής-συστολής των στοιχείων από σκυρόδεμα και στους αρμούς διακοπής εργασίας. Η επίχωση του σκάμματος από την πλευρά των ιδιοκτησιών θα γίνει με προϊόντα των εκσκαφών ενώ από την πλευρά του δρόμου θα γίνει με θραυστά υλικά λατομείου και επίστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση  αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» (Υποέργο: Επένδυση διώρυγας Δ05 Α' ζώνης ΤΟΕΒ Λούρου).

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 26-6-2026 | Άρτα, 26-6-2026 | Άρτα, 26-6-2026 |
| Ο Συντάξας | Η Αν. Προϊσταμένη ΤΜΕ | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
| Γεώργιος Δάφνος | Μαρία Βασιλειάδη | Αλεξία Παππά |
| MSc Τοπ/φος Μηχανικός ΤΕ | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ | Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ |