| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ | Χρημ/τηση: | ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Έργο: | Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της 3ης επαρχιακής οδού «Άρτας – Κορωνησίας» της ΠΕ Άρτας στη διασταύρωση για ΤΚ Ανέζας |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| Τμήμα Μελετών και Εργαστηρίων |  |  |
|  | Προϋπ/σμός: | 280.000,00 € |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες κατασκευής ισόπεδου κυκλικού κόμβου με ακτίνα κυκλικής νησίδας R=9,25 m και δύο λωρίδες κυκλοφορίας επί της 3ης επαρχιακής οδού «Άρτας – Κορωνησίας», στη διασταύρωση για ΤΚ Ανέζας, σύμφωνα με την από 29.04.2024 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας «Συλλογή τεχνικών στοιχείων για την ολοκλήρωση μελέτης κατασκευής κυκλικού κόμβου επί της 3ης ε.ο. “Άρτα-Σαλαώρα” στη διασταύρωση με την οδό προς Δ.Δ. Ανέζας Π.Ε. Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», με τα παραδοτέα αυτής και την από 27.11.2024 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη υποστηρικτικών μελετών (σήμανσης – ασφάλειας, αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης, ΜΠΕ, ηλεκτροφωτισμού και σύνταξης κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων) για την κατασκευή κόμβων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας στις θέσεις: Άγιος Σπυρίδωνας, Ανέζα, Γαβριά και Κωστακιοί», με τα παραδοτέα αυτής.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Α. Χωματουργικά:

Γενικές εκσκαφές, εξυγίανση, κατασκευή επιχωμάτων και πλήρωση νησίδων με φυτική γη.

Β. Τεχνικά έργα:

Θα κατασκευαστούν δύο επεκτάσεις κιβωτοειδών οχετών 4Χ4 μήκους 9,50 m και 5,50 m περίπου με πτερυγότοιχους, τοίχος αντιστήριξης με σκυρόδεμα C16/20 ύψους 4,00 m και μήκους 26,00 m περίπου, πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα και πλακοστρώσεις νησίδων.

Γ. Οδοστρωσία:

Θα κατασκευασθούν:

α) στρώση στράγγισης οδοστρώματος,

β) μια στρώση υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους και

γ) μια στρώση υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m και

δ) δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

Δ. Ασφαλτικά:

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής προεπάλειψης.

Ε. Σήμανση - Ασφάλεια:

Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας N2 W2 A και Η1 W5 Α σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 και πινακίδες πληροφοριακές, ρυθμιστικές και επικίνδυνων θέσεων. Τέλος θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.

ΣΤ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Θα εκτελεστούν εργασίες μετακίνησης και επανεγκατάστασης τμήματος του υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι προβλεπόμενες εργασίες οδοποιίας αλλά και για την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου φωτισμού του υπό κατασκευή κυκλικού κόμβου και των προσβάσεών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές οδικού φωτισμού.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η μετακίνηση δώδεκα (12) υφιστάμενων ιστών οδοφωτισμού και ενός (1) υφιστάμενου πίλαρ οδοφωτισμού σε νέες θέσεις.

Επίσης θα κατασκευαστεί η αναγκαία υποδομή για την τροφοδοσία των ιστών στις νέες θέσεις, η οποία θα περιλαμβάνει την εκσκαφή ορυγμάτων διέλευσης καλωδίων και λάκκων θεμελίωσης βάσεων ιστών και πίλαρ, την τοποθέτηση νέων καλωδίων τροφοδοσίας εντός σωληνώσεων προστασίας, φρεατίων έλξης και επίσκεψης, αγωγών γείωσης, ταινιών σήμανσης καλωδίων, καθώς και νέων βάσεων από σκυρόδεμα για τη θεμελίωση των ιστών και του πίλαρ στις νέες τους θέσεις. Οι υφιστάμενες βάσεις θεμελίωσης των ιστών και του πίλαρ που θα μετακινηθούν από την αρχική τους θέση, θα καθαιρεθούν σε περίπτωση που παρεμποδίζουν τις προβλεπόμενες εργασίες οδοποιίας. Εφόσον κατά την εφαρμογή της μελέτης διαπιστωθεί ανάγκη ενίσχυσης του φωτισμού και βελτίωσης των συνθηκών οδικής ασφάλειας, προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης ιστών οδοφωτισμού από τα άκρα του κεντρικού οδικού άξονα προς την περιοχή του κυκλικού κόμβου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες εκσκαφές, ασφαλτοκοπές, καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και λοιπών επιφανειών που θα επηρεαστούν από την κατασκευή του νέου δικτύου και τη μεταφορά των ιστών. Οι αποκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε οι επιφάνειες να επανέλθουν στην πρότερη λειτουργική τους κατάσταση.

Το σύνολο των εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτροφωτισμού και δημοσίων έργων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στην περιοχή παρέμβασης.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 225.806,45 € και 280.000,00 € με το ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031.

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 20.05.2026 | Άρτα, 20.05.2026 | Άρτα, 20.05.2026 |
| Οι Συντάξαντες | Η Αν. Προϊσταμένη ΤΜΕ | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
| Χρήστος Παπαβασιλείου | Μαρία Βασιλειάδη | Αλεξία Παππά |
| ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός |
| Περικλής Γκανιάτσας |  |  |
| ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |  |  |